[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

吸油拖栏
[image: image2.png]



吸油拖栏是用吸油材料制成的能在水面清除溢油，同时还起拦截溢油作用的装备。可用船拖带，在宽阔水域上吸附清扫溢油，也可以用作拦截溢油的装备。

构造及作用
1、中心聚乙烯绳：吸油拖栏的受拉构件。
2、浮体：采用耐油聚乙烯泡沫（PE发泡），保证吸油拖栏具有一定的水上高度，具有拦截溢油的功能。
3、吸油毡：材料聚丙烯纤维，吸油毡绕聚乙烯绳和浮体卷绕成ф220mm直径的长圆筒，可吸附拦截浮油。
4、卸扣：碳钢火镀锌，用于吸油拖栏的连接。
5、保护网套：聚乙烯网，保护吸油拖栏保持紧密不松散。
	型号
	XTL-200
	XTL-220

	高度（m）
	20
	22

	每条长度
	10米/条








 1 / 1

